STM32G473 – LED, watchdog i komunikacja CAN

Cel Projektu

Celem projektu było przygotowanie programu dla mikrokontrolera STM32G473CET3, który realizuje trzy główne zadania: cyklicznie przełącza stan diody LED, korzysta z watchdoga zabezpieczającego przed zawieszeniem programu oraz wysyła informacje o czasie działania programu za pomocą magistrali CAN.

Program został przygotowany z wykorzystaniem STM32CubeMX i STM32CubeIDE.

Najważniejsze założenia projektu:

- miganie diody LED na pinie PA5 z częstotliwością 5 Hz,

- wykorzystanie timera TIM6 do generowania przerwań,

- wykorzystanie niezależnego watchdoga IWDG,

- wysyłanie standardowych ramek CAN co około 1 sekundę,

- przekazywanie czasu działania programu w dwóch bajtach danych.

Podejście do Projektu

Ponieważ nie miałam wcześniej doświadczenia z mikrokontrolerami STM32, to zaczęłam od tutoriali na YouTube, by nauczyć się podstaw.

Później w moim projekcie wspierałam się również sztuczną inteligencją. Wykorzystywałam AI do wyjaśniania działania poszczególnych peryferiów, analizy parametrów, sprawdzania kodu oraz uzyskiwania pomocy gdy utknęłam w miejscu. Zależało mi na tym by napisać działający kod ale również nauczyć się czegoś nowego i zrozumieć co właściwie robię.

Do konfiguracji zegara, pinów i parametrów peryferiów użyłam STM32CubeMX. Po ustawieniu tych rzeczy  generowałam kod inicjalizacyjny, który dalej edytowałam i pisałam w STM32CubeIDE. Dopiero w IDE uzupełniałam logikę programu, obsługę timera i wysyłanie ramek CAN.

Konfiguracja Zegara

Założyłam, że układ otrzymuje zewnętrzny sygnał zegarowy o częstotliwości 16MHz, dlatego projekt wykorzystuje HSE w trybie Bypass. W tym trybie mikrokontroler korzysta z dostarczonego sygnału zegarowego, a nie z kwarcu sterowanego wewnętrznym wzmacniaczem HSE.

W konfiguracji projektu częstotliwość SYSCLK wynosi 16 MHz. Przyjęłam również, że zegar peryferyjny TIM6 ma tę samą częstotliwość.

Do odmierzania czasu wykorzystałam timer TIM6. Prescaler ustawiłam na 1599, a okres na 99, aby licznik zwiększał swoją wartość z częstotliwością 1kHz, a zdarzenie aktualizacji występowało co 100ms.

Obliczenia:

- częstotliwość licznika: 16 MHz / (15999 + 1) = 1 kHz,

- czas jednego zliczenia: 1 ms,

- okres aktualizacji: (99 + 1) × 1 ms = 100 ms.

Miganie diody LED

Dioda jest podłączona do pinu PA5, który skonfigurowałam jako wyjście GPIO. Stan pinu przełączany jest w funkcji HAL_GPIO_TogglePin() wywoływaną w HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(), która jest uruchamiana w odpowiedzi na przerwanie generowane przez TIM6. Zmiana stanu następuje co 100ms, czyli wykonywane jest 10 przełączeń na sekundę, co przekłada się na 5 mignięć diody w ciągu sekundy (5Hz).

Watchdog
W projecie wykorzystałam niezależny watchdog IWDG. Jest on inicjalizowany podczas uruchamiania programu i odświeżany w głównej pętli while(1) za pomocą funkcji HAL_IWDG_Refresh(). Jeśli program nie odświeży licznika Watchdoga w wymaganym czasie, to mikrokontroler zostanie zresetowany.

Komunikacja CAN

Do komunikacji CAN użyłam kontrolera FDCAN1. Piny PA11 i PA12 skonfigurowałam odpowiednio jako RX i TX. Ramka dodawana jest do kolejki nadawczej co 1s poprzez funkcje HAL_FDCAN_AddMessageToTxFifoQ(). Odstęp między kolejnymi ramkami mierzony jest przez HAL_GetTick(). Po upływie 1000ms licznik czasu działania programu zostaje na nowo ustalony i dane są przygotowywane do wysłania.

Czas działania przechowuję w zmiennej runTime. Do ramki wpisuję dwa najmłodsze bajty tej wartości. Pierwszy bajt zawiera młodsze 8 bitów, a drugi — kolejne 8 bitów. Dzięki temu odbiornik może odtworzyć liczbę sekund, łącząc pierwszy bajt z drugim przesuniętym o 8 bitów w lewo.

Sprawdzenie i symulacja

Nie posiadam żadnego fizycznego mikrokontrolera STM32, dlatego nie mogłam przeprowadzić testów na rzeczywistym układzie. Szukałam internetowych symulatorów takich jak Wokwi i Proteus ale nie udało mi się znaleźć takiego środowiska, które posiadałby tę konkretną płytkę i pozwoliłoby mi w prosty sposób przetestować cały projekt.

Z tego względu sprawdzenia dokonałam tylko za pomocą chataGPT i Claude, które po prostu szukały błędów w kodzie. Poza tym sama kompilacja sprawdzała poprawność składni ale sama w sobie nie potwierdza, czy wszystko działa na rzeczywistym układzie.

Podsumowanie

Podaczas realizacji projektu poznałam podstawy konfiguracji STM32G473CET3 w STM32CubeMX i STM32CubeIDE. Nauczyłam się jak korzystać z timera, watchdoga, czym są ramki CAN i jak je przygotowywać.

Kolejnym krokiem byłoby sprawdzenie działania programu na rzeczywistym układzie: częstotliwość migania LED, weryfikacja resetu wywołanego przez watchdog oraz odbiór ramek CAN.