# Za co odpowiada Shutdown Circuit?

Shutdown Circuit (SDC) odpowiada za to, by w momencie wykrycia jakiejś nieprawidłowości otworzyć układ i przez to przerwać przepływ prądu by odłączyć silnik od układu wysokiego napięcia. Powodem otwarcia SDC może być wykrycie m.in.: nieprawidłowej pracy akumulatora, napięcia na innych częściach bolidu, czy też wyciek płynu hamulcowego (zapadania się pedału).

Wspomniany w poleceniu Brake System Plausibility Device (BSPD) inicjuje otwarcie SDC, co skutkuje w otwarciu AIR-ów i odłączeniu TS od silnika pojazdu, gdy wykryje silne hamowanie, a do silnika dalej dostarczana będzie duża moc. Jest to sytuacja, w której działają dwie sprzeczne siły, czyli hamowanie i napęd. Warunki te osobno nie powodują przerwania, co pozwala kierowcy normalnie hamować i przyspieszać.

Podsumowując SDC jest układem bezpieczeństwa działającym na niskim napięciu, który odcina wysokie napięcie od silnika. Jest on zbudowany szeregowo, co oznacza, że każdy element może niezależnie otworzyć SDC i zatrzymać cały proces, gdy wykryje jakąś anomalie. Dzięki temu nie trzeba również używać żadnego komputera, który wszystko kontroluje i steruje AIR-ami, co poprawia bezpieczeństwo, bo komputer mógłby się zawiesić, a w sytuacji zagrożenia należy natychmiast przerwać obwód.